Модель V-680/10

Вход в программу режимов программирования.

Для начала процедуры программирования необходимо открыть дверь банкомата и заблокировать концевой выключатель двери, расположенный на двери банкомата.

Использование селекторных переключателей.

Селекторный переключатель № 1 ( первая кнопка сверху - выбора продукта)	BACK/HOME		Выход или аннулирование.

Селекторный переключатель № 2 ( вторая кнопка сверху - выбора продукта)

UP				Следующее действие или увеличение.

Селекторный переключатель № 3 ( третья кнопка сверху - выбора продукта)	DOWN			Предыдущее действие или уменьшение.

Селекторный переключатель №4 ( четвертая кнопка сверху - выбора продукта)

ENTER/STORE		Принять или зафиксировать.

Селекторный переключатель №5 ( пятая кнопка сверху - выбора продукта)

PRICE SET TO ZERO	Принять цену продукта = 0.

Описание программ / подпрограмм

Eror	-	программа выявления ошибок;

CPo	-	программа выдачи монет;

tUFL	-	программа заполнения цилиндров;

tEST	-	программа пробной продажи;

PASS	-	защитный пароль для входа в меню программы;

CASH	-	программа для счетчика денег (с защитным паролем);

SALES-	программа для счетчика количества операций по продаже продукта (с защитным паролем);

PriC	-	программа назначения цены (с защитным паролем);

StS	-	программа выделения областей для операций по продаже продукта (с защитным паролем);

Con	-	программа выставления конфигурации автомата (с защитным паролем);

CCOC	-	программа назначения конфигурации выдачи сдачи манетоприемника (с защитным паролем);

Preu	-	программа назначения нового защитного пароля (с защитным паролем);

LanG	-	программа выбора языка общения (с защитным паролем);

TinE	-	программа выставления реального времени (с защитным паролем);

Lit	-	программа выбора периода работы подсветки банкомата (с защитным паролем);

rFrG	-	программа выбора условий работы системы охлаждения банкомата (с защитным паролем);

diSC	-	программа выбора условий предоставления скидок (с защитным паролем);

SdEP	-	программа выбора конфигурации продукции (с защитным паролем);

rtn	-	возвращение в нормальный режим с открытой дверцей (с защитным паролем);

Защитный пароль:    4-2-3-1-4

4	-	селекторный переключатель №4 ( четвертая кнопка сверху - выбора продукта)

2	-	селекторный переключатель № 2 ( вторая кнопка сверху - выбора продукта)

3	-	селекторный переключатель № 3 ( третья кнопка сверху - выбора продукта)

1	-	селекторный переключатель № 1 ( первая кнопка сверху - выбора продукта)

4	-	селекторный переключатель №4 ( четвертая кнопка сверху - выбора продукта)

Процедура программирования

- Нажать кнопку включения режима программирования (черная кнопка, утопленная в блоке управления, расположенного на обратной стороне двери).

- на дисплее установится значение ошибки Eror;

- оперируя кнопками DOUN или UP найти присутствующую ошибку (индентификацию ощибки более детально описана в Приложении № 1 настоящей инструкции);

- оперируя кнопкой HOME - перемещение по уровням позиций программы или возвращение на предыдущую позицию программы;

Основные общие ошибки программы:

Vend	-	механизм продажи продукта;

door	-	открыта дверь банкомата;

SELS	-	концевой выключатель ячейки выдачи продукта;

CHAr	-	механизм выдачи сдачи;

ACCE	-	монетоприемник;

CHut	-	механизм выдачи продукта;

STS	-	программа продажи;

bUAL	-	банкнотоприемник;

Сrdr	-	прорграмма считывания пластиковых карт;

rFrG	-	система охлаждения;

Ошибка “Защемление” продукта - колонка выдачи продукта - JAM error “VEnD” (“Uend”)

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы VEnD - на дисплее высвечивается сообщение “CJ XX”, где ХХ указывает номер колонки, где, собственно, был защемлен продукт;

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все колонки выдычи продукта № 01 - 10;

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror” .

Ошибка “Концевой выключатель двери” - eror “door”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы door - на дисплее высвечивается сообщение “ds”, означающее, что дверь банкомата открыты в течение более 1 (одного) часа;

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror” .

Ошибка “Концевой выключатель ячейки выдачи продукта” - eror “SEL”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы SEL - на дисплее высвечивается сообщение “SLXX”, где ХХ указывает номер колонки, где, собственно, присутствует ошибка концевого выключателя данной колонки выдачи продукта;

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все концевые выключатели колонки выдычи продукта № 01 - 10;

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror” .

- Ошибка “Механизм выдачи сдачи” - eror “CHAr”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы CHAr - на дисплее высвечивается сообщение “CC”, означающее ошибку в соединениях, - на дисплее высвечивается сообщение “tS”, означающее ошибку в датчике наличия монет в трубке данного достоиства монеты, - на дисплее высвечивается сообщение “IC”, означающее, что трубка монеты данного достоинства заблокирована в течение нескольких часов, - на дисплее высвечивается сообщение “tJ”, означающее, что монеты данного достоинства защемлены в данной трубке, - на дисплее высвечивается сообщение “CRCH”, означающее, что существует ошибка в изменении ROM проверки суммирования результата.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все ошибки в данной подпрограмме.

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror” .

- Ошибка “Монетоприемник” - eror “ACCE”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы ACCE - на дисплее высвечивается сообщение “EE”, означающее попытку чрезмерного депонирования (в больших размерах, чем предусмотрено стандартами производителя оборудования), - на дисплее высвечивается сообщение “nJ”, посланное системой мониторинга монетоприемника и означающее, что монеты данного достоинства защемлены в данной трубке, - на дисплее высвечивается сообщение “LA”, означающее, что депозит ниже согласованного соотношения.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все ошибки в данной подпрограмме.

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror”.

- Ошибка “Механизм выдачи продукта” - eror “CHut”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы CHut - на дисплее высвечивается сообщение “CS”, означающее ошибку датчика выдачи продукта.

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки “CS”,  - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror”.

- Ошибка “Банкнотоприемник” - eror “bUAL”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы bUAL - на дисплее высвечивается сообщение “bC”, означающее ошибку соединения с банкнотоприемником, - на дисплее высвечивается сообщение “bFul”, означающее, что сейф банкноториемника переполнен, - на дисплее высвечивается сообщение “biLL”, означающее поломку эл.двигателя банкнотоприемника, - на дисплее высвечивается сообщение “bj”, означающее сминание банкноты в банкнотоприемнике, -  на дисплее высвечивается сообщение “brCH”, означающее, что существует ошибка в проверке суммирования результата, -  на дисплее высвечивается сообщение “bOPn”, означающее, что существует ошибка в проверке суммирования результата, -  на дисплее высвечивается сообщение “bS”, означающее, что существует ошибка в датчике банкнотоприемника.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все ошибки в данной подпрограмме банкнотоприемника.

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки “CS”,  - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror”.

Ошибка “Холодильной усьановки” - eror “rFrG”

- оперируя кнопкой ENTER  на уровне подпрограммы rFrG - на дисплее высвечивается сообщение “SEnS”, означающее неисправность датчика температуры холодильной установки, - на дисплее высвечивается сообщение “COLd”, означающее, что температура в холодильной камере банкомата на 1,5 ?С меньше стандартной температуры, - на дисплее высвечивается сообщение “HOT”, означающее, что температура в холодильной камере банкомата на 1,5 ?С больше стандартной температуры, - на дисплее высвечивается сообщение “CnPr”, означающее, что температура в течение последнего часа не понизилась более, чем на 0,5 ?С , -  на дисплее высвечивается сообщение “Htr”, означающее, что температура в течение последнего часа не повысилась более, чем на 0,5 ?С ,

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все ошибки в данной подпрограмме банкнотоприемника.

- если удерживать кнопку ENTER нажатой в течение 2 (двух) секунд во время трансляции сообщения на дисплее кода ошибки “CS”,  - то трансляция  кода этой ошибки будет стерта. Затем на дисплее высветится сообщение “nonE” при условии, если в системе отсутствуют другие ошибки.

- оперируя кнопкой HOME - возврат на уровень программы ошибок “Eror”.

- НАПОМИНАНИЕ: ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (КОМПРЕССОР) ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОТУ С ЗАДЕРЖКОЙ 3 МИНУТЫ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЭЛ.ЭНЕРГИИ

- Программа выдачи монет - “Cpo”

- оперируя кнопкой ENTER  обеспечивается вход на уровень подпрограммы Cpo  подпрограммы выдачи монет, - на дисплее высвечивается количество монет, находящихся в данной трубке и готовых в выдаче сдачи.

- оперируя кнопкой UP увеличивается запая монет в этой трубке для выдачи сдачи, оперируя кнопкой DOUN уменьшается запая монет в этой трубке для выдачи сдачи. Если в монетоприемнике имеется только 3 (три) трубки для монет, то на дисплее высвечивается сообщение “0”, означающее отсутствие четвертой трубки в манетоприемнике.

Оперирую селекторным переключателем № 5 ( нятая кнопка сверху - выбора продукта) на дисплее высвечивается количество манет в данной трубке монетоприемника.

- оперируя кнопкой ENTER  подтверждается сообщение, высвечиваемое на дисплее, оперируя кнопкой HOME  система возвращается в подпрограмму Cpo.

- далее оперируя кнопкой HOME  система возвращается в предыдущую подпрограмму операций при открытой двери.

Программа заполнения трубок монетами -  “tUFL”

- оперируя кнопкой ENTER  обеспечивается вход на уровень подпрограммы tUFL подпрограммы заполнения трубок монетами, через манетоприемник, таким образом обеспечивая учет прохождения всех монет через каждую трубку монетоприемника.

- оперируя кнопкой HOME  система возвращается в подпрограмму  tUFL.

Программа тестирования банкомата -  “tESt”

- оперируя кнопкой ENTER  обеспечивается вход на уровень подпрограммы tESt подпрограммы тестирования банкомата , - на дисплее высвечивается сообщение:

- “Uend”		проверка мотора выдачи продукта

- “SL”		проверка колонки выдачи продукта

- “So”		проверка концевого выключателя отсутствия продукта

- “dSP”		проверка 5 (пяти) строчного дисплея

- “rELY”		проверка внешних условий (компрессор и др.)

- “Temp”		проверка датчика температуры холодильной системы

Подпрограмма “Uend”

- оперируя кнопкой ENTER (в подпрограмме Uend) - на дисплее высвечивается номер колонки выдачи продукта “C01” - первая колонка.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить все колонки выдачи продукта.

- оперируя кнопкой HOME  система возвращается в подпрограмму Uend.

Подпрограмма “SL”

- оперируя кнопкой ENTER (в подпрограмме SL)  - на дисплее высвечивается количество продаж из колонки продукта SLX, где Х - номер колонки (номер селекторного переключателя/кнопки выбора продукта).

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить продажи по всем колонкам выдачи продукта.

- если удерживать кнопку HOME нажатой в течение 2 (двух) секунд система возвращается в подпрограмму tESt.

Подпрограмма “SO”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме SO)  - на дисплее высвечивается состояние отсутствие продукта в выбранной колонке продукта СXXY, где ХX - номер колонки (номер селекторного переключателя/кнопки выбора продукта), а Y - состояние выбранной колонки продукта (0=продукт присуствует в выбранной колонке; 1=продукт отсутствует в выбранной колонке).

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить состояние (наличия/отсутствия продукта) по всем колонкам выдачи продукта.

- если удерживать кнопку HOME нажатой в течение 2 (двух) секунд система возвращается в подпрограмму tESt.

Подпрограмма “dSP”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме dSP)  - проверяется 5 (пяти) сторчный дисплей.

- если удерживать кнопку HOME нажатой в течение 2 (двух) секунд система возвращается в подпрограмму tESt.

Подпрограмма “rELY”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме rELY) производится проверка работы внешних условий (компрессор и др.)  - на дисплее высвечивается название первого по порядку устройства и его состояние (Х),

- оперируя кнопкой ENTER на дисплее высвечивается состояние устройства CnPX (Х=0 - устройство выключено, Х=1 - устройство включено).

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить состояние по всем внешним устройствам:

Модуль “CnPX”	система охлаждения продукта (компрессор)

Модуль “FAnX”		вентилятор испарителя

Модуль “LitX”		система подсветки банкомата

Модуль “HtrX”		система подогрева продукта (по заказу)

Подпрограмма “tEmp”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме tEmp)  - на дисплее высвечивается температура в емкости хранения продукта банкомата (по датчику темрературы)

- если присутствует ошибка в системе, - на дисплее высвечивается сообщение “SEnS”, означающее неисправность датчика температуры холодильной установки.

- если удерживать кнопку HOME нажатой в течение 2 (двух) секунд система возвращается в подпрограмму tESt

Подпрограмма “Pass”

- в подпрограмме Pass ввести защитный пароль (4-2-3-1-4),  - на дисплее не высвечивается значение пароля. Для ввода пароля отведено 10 секунд.

- оперируя кнопкой ENTER подтвердить значение пароля.

- после подтверждения пароля на дисплее высветится сообщение CASH.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно перемещаться по меню подпрограмм, работающим с паролем.

Программа управления наличностью -  “CASH”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме CASH)  обеспечивается вход на уровень подпрограммы CASH, - на дисплее высвечивается сообщение CASH / XXXX / XXXX, где XXXX итображается история продаж банкомата, где первая часть / XXXX /  итображает максимальный результа, а вторая часть / XXXX - минимальный результат.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно перемещаться по колонкам выбора продукта, - на дисплее высвечивается сообщение Ca n / XXXX / XXXX, где n - номер колонки выбора продукта, а ХХХХ - продажи по выбранной колонке выбора продукта.

- оперируя кнопкой HOME  система возвращается в подпрограмму  CASH.

- оперируя кнопкой HOME  (в подпрограмме CASH) система возвращается в  предыдущую подпрограмму.

Программа продаж -  “SALE”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме SALE)  обеспечивается вход на уровень подпрограммы SALE, - на дисплее высвечивается сообщение SALE / XXXX / XXXX, где XXXX итображается история продаж продукта, где первая часть / XXXX / итображает максимальное количество продукта, проданного через банкомат, а вторая часть / XXXX - минимальное количество продукта, проданного через банкомат.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно перемещаться по колонкам выбора продукта, - на дисплее высвечивается сообщение SL n / XXXX / XXXX, где n - номер колонки выбора продукта, а ХХХХ - количество продукта, проданное по выбранной колонке выбора продукта.

- оперируя кнопкой HOME  система возвращается в подпрограмму SALE.

оперируя кнопкой HOME  (в подпрограмме SALE) система возвращается в  предыдущую подпрограмму.

Программа установки цены продукта -  “PriC”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме PriC)  обеспечивается вход на уровень подпрограммы PriC,

- - на дисплее высвечивается сообщение Pr 1, означающая, что включена функция установки общей цены продукта для всех колонок выбора продукта.

- - на дисплее высвечивается сообщение SPrI, означающая, что включена функция установки индивидуальной цены продукта для каждой колоноки выбора продукта.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно перемещаться по колонкам выбора продукта, - на дисплее высвечивается сообщение (Pr1 - Pr12) где 1 - 12  номер колонки выбора продукта, последовательно выставляется цена по каждой колонке выбора продукта индивидуально.

- - на дисплее высвечивается сообщение ALL, выставляется единая цена одновременно по всем колонкам выбора продукта.

- оперируя кнопкой ENTER - на дисплее высвечивается действующая на сей момент цена на продукцию.

- оперируя кнопкой DOUN цена, соответственно, уменьшается на одну единицу, а оперируя кнопкой UP цена, соответственно, увеличивается на одну единицу.

- оперируя кнопкой ENTER, цена на продукцию фиксируется и сохраняется в соответствие с сообщением на дисплее.

- оперируя кнопкой HOME  при условии, что на дисплее высвечивается сообщение цены и не было попытки зафиксировать цену на продукцию, оперируя кнопкой ENTER , система возвращается в предыдущую подпрограмму.

- оперируя кнопкой HOME  (в подпрограмме SPrI) система возвращается в  предыдущую подпрограмму PriC.

- оперируя кнопкой HOME система возвращается в  предыдущую подпрограмму.

Программа установки выбора колонки продукта в соответствие с селекторным переключателем/кнопкой продукта -  “StOS”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме StOS) - на дисплее высвечивается сообщение OPt 1, показывающее программу соединения селекторных выключателей/кнопок и колонок выдачи продукта (Opt 1 - Opt 6)

- если имеется необходимость произвести отдельную программу соединения селекторных выключателей/кнопок и колонок выдачи продукта - требуется войти в подпрограмму меню CStS (customer space to sale).

- оперируя кнопками ENTER - на дисплее высвечивается сообщение по первой колонке выбора продукта SL 1 и C XX, где ХХ - номер колонки выбора продукта, или же none, если отсутствует соединение этого конкретного селекторного выключателя/кнопки и указанной колонки выдачи продукта.

- оперируя кнопкой DOUN изменяется номер колонки выдачи продукта, соответственно, уменьшается на одну единицу, а оперируя кнопкой UP , соответственно, увеличивается на одну единицу.

- оперируя кнопкой ENTER происходит изменения назначения/статуса соединения селекторных выключателей/кнопок и колонок выдачи продукта, - на дисплее высвечивается сообщение С 01 X , где Х - обозначает выбор колонки (0=не выбрана колонка, 1=выбрана колонка).

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно изменяется выбор/номер селекторного выключателя/кнопки.

- оперируя кнопкой ENTER происходит изменения назначения/статуса  селекторных выключателей/кнопок X, где Х - обозначает выбор селекторного выключателя/кнопки (0=не выбран селекторный выключатель/кнопка, 1= выбран селекторный выключатель/кнопка). Процедура аналогична для выбора колонки продукта.

- по завершении процедуры выбора селекторного выключателя/кнопки и/или колонки выдачи продукта - на дисплее высвечивается сообщение SAUE.

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме SAUE) все предыдущие изменения фиксируются и сохраняются.

- оперируя кнопкой HOME система возвращается в  предыдущую подпрограмму StoS, без фиксации и сохранения (в предыдущей подпрограмме SAUE), - все предыдущие изменения не фиксируются и не сохраняются, а естественно, теряются.

Программа установки условий продаж через банкомат -  “Con”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме Con) устанавливаются условия продажи через банкомат, - на дисплее высвечивается сообщение C 1, где 1 - означает номер конфигурации условий продаж.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно изменяется номер конфигурации условий продаж.

- оперируя кнопкой ENTER , при условии наличия сообщения номера конфигурации условий продаж на дисплее, внесенные изменения конфигурации условий продаж фиксируются и сохраняются.

НАПОМИНАНИЕ: ОПЕРИРУЯ КНОПКОЙ ENTER ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕННЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ УСЛОВИЙ ПРОДАЖ ФИКСИРУЮТСЯ И СОХРАНЯЮТСЯ

- оперируя кнопкой HOME , при условии наличия сообщения номера конфигурации условий продаж на дисплее, не оперируя кнопкой ENTER в предыдущее время, система возвращается в подпрограмму Con, не фиксируя и не сохраняя внесенных изменений.

- оперируя кнопкой HOME система возвращается в  предыдущую подпрограмму.

Описание установок условий продаж:

“С 1” установка цены - общая цена/единственная цена

- С 1 = 0 единственная цена

- С 1 = 1 общая цена

“С 2” установка условий скидок

- С 2 = 0 скидок нет

- С 2 = 1 скидки есть

- “С 3” установка модуля сообщений

- С 3 = 0 установка сообщения на дисплее включена

- С 3 = 1 установка сообщения на дисплее выключена

- “С 4” установка сообщений при условии открытой двери

- С 4 = 0 установка сообщения на дисплее “nonE” выключена

- С 4 = 1 установка сообщения на дисплее “nonE” включена

- “С 5” установка сообщений памяти при условии открытой двери

- С 5 = 0 все установленные сообщения выводятся на дисплей при условии открытой двери - выключены

- С 5 = 1 все установленные сообщения выводятся на дисплей при условии открытой двери - включены

- “С 6” система резервации для будующих установок

- “С 7” установка сообщений условий кредита

- С 7 = 0 установка условий кредита - выключена

- С 7 = 1 установка условий кредита - включена

“С 8” установка условия выдачи сдачи монет

- С 8 = 0 установка условий выдачи сдачи - выключена

- С 8 = 1 установка условий выдачи сдачи - включена

- “С 9” установка условия выдачи сдачи

- С 9 = 0 установка общих условий выдачи сдачи  - выключена

- С 9 = 1 установка общих условий выдачи сдачи - включена

- “С 10” установка условия банкнотоприемника

- С 10 = 0 работа с банкнотоприемником - выключена

- С 10 = 1 работа с банкнотоприемником - включена

- “С 11” установка условия работы банкнотоприемника

- С 11 = 0 установка типа/модели банкомата - выключена

- С 11 = 1 установка типа/модели банкомата - включена

- “С 12” установка условия управления холодильной установкой

- С 12 = 0 установка условия управления холодильной установкой -  термоконтроллером

- С 12 = 1 установка условия управления холодильной установкой -  термостатом

- Программа установки условий выдачи сдачи - “CCOC”

- в подпрограмме CCOC - на дисплее высвечивается сообщение Con = 0, условие выдачи сдачи монетоприемника включено и работает автоматически.

- статус выключен “OFF” - применяется принцип выдачи сдачи “максимальная цена”, выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника.

- статус включен “ON” - применяется принцип выдачи сдачи “реальная цена”, выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника.

- в подпрограмме CCOC - на дисплее высвечивается сообщение Con = 1, увловие выдачи сдачи монетоприемника включено и работает автоматически. Выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника по программе “C2 - Low change equation” и “C3 - Low change level” - условия описаны далее.

- статус выключен “OFF” - применяется принцип выдачи сдачи “максимальная цена”, выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника.

- статус включен “ON” - применяется принцип выдачи сдачи “реальная цена”, выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника.

- если на дисплее высвечивается сообщение ACC, условие выдачи сдачи монетоприемника по принципу выдачи сдачи “максимальная цена”, выдача сдачи осуществляется монетами из монетоприемника и работает автоматически.

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме CCOC), - на дисплее высвечивается сообщение Con X, где X = 0 - подтверждение условия работы монетоприемника “выдача сдачи”  выключено; где X = 1 - подтверждение условия работы монетоприемника “выдача сдачи”  включено.

- оперируя кнопками DOUN или UP последовательно проверить состояние подпрограмм CCU, ACC, и ConFY, или оперируя кнопкой ENTER , изменить статус условия X (подтверждение условия работы монетоприемника “выдача сдачи” ).

Подпрограмма “CCU”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме CCU), - на дисплее высвечивается сообщение максимальной цены - условие выдачи сдачи монетоприемником.

- оперируя кнопками DOUN или UP привести в соответствие цену условия выдачи сдачи монетоприемником.

Подпрограмма “ACC”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме ACC), - на дисплее высвечивается сообщение подтверждения максимальной цены - условие выдачи сдачи монетоприемником.

- оперируя кнопками DOUN или UP привести в соответствие цену условия выдачи сдачи монетоприемником.

- Подпрограмма “ConFY”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме ConFY), - на дисплее высвечивается сообщение C 1 состояние меню.

- оперируя кнопками DOUN или UP измениеть состяние меню в  пределах:

- С 1  - С 10.

- Состояние МЕНЮ “ConFY”

- Условие “C 1” основные установка выдачи сдачи

- 0 = основные условия выдачи сдачи выключены.

- 1 = основные условия выдачи сдачи включены.

- Условие “C 2” параменты установки условий выдачи сдачи монетоприемником

- A = выдача сдачи осуществляется минимальным достоинством монеты.

- В = выдача сдачи осуществляется максимальным достоинством монеты.

- НАПОМИНАНИЕ: ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ТРУБКА МОНЕТОПРИЕМНИКА С УКАЗАННЫМ ДОСТОИНСТВОМ МОНЕТЫ ПУСТА - ВЫДАЧА СДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ:

- “0” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубок A и B, и из трубок С и D.

- “1” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A или из трубки B, или из трубки С.

- “2” : выдача сдачи осуществляется монетами из ТОЛЬКО из трубки A.

- “3” : выдача сдачи осуществляется монетами из ТОЛЬКО из трубки B.

- “4” : выдача сдачи осуществляется монетами из ТОЛЬКО из трубки С.

- “5” : выдача сдачи осуществляется монетами из ТОЛЬКО из трубки D.

- “6” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки B или из трубки C или из трубки D.

- “7” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A и из трубки B или из трубки C.

- “8” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A и из трубки B или из трубки D.

- “9” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A и из трубки C или из трубки D.

- “10” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки B и из трубки C или из трубки D.

- “11” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A и из трубки D или из трубки C.

- “12” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки B или из трубки D или из трубки A.

- “13” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A или из трубки C.

- “14” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A или из трубки B и из трубки C.

- “15” : выдача сдачи осуществляется монетами из трубки A или из трубки B.

Условие “C 3” установка выдачи сдачи минимального уровня цены

- статус условия выдачи сдачи CORRECT CHANGE status - реальная цена выдачи сдачи.

- Условие “C 4” установка работы банкнотоприемника (соответствует условиям “C6” и “C7”)

- включение условия работы банкнотоприемника возможно при выключенном условии CORRECT CHANGE.

- Условие “C 5” установка работы банкнотоприемника (соответствует условиям “C7” и “C8”)

- включение условия работы банкнотоприемника возможно при включенном условии CORRECT CHANGE.

- Условие “C 6” , “C7” - установка параметров определения 16-ти монет монетоприемником

- Монета 1 - меньшего достоинства, монета 16 - максимального достоинства

- “C 6” = монеты с 1 по 8

- “C 7” = монеты с 9 по 16

- Каждая монета имеет оценку трубки/бункера:

- C 6	монета 1 = 1			C 7	монета   9 = 1

- монета 2 = 2				монета 10 = 2

- монета 3 = 4				монета 11 = 4

- монета 4 = 8				монета 12 = 8

- монета 5 = 16			монета 13 = 16

- монета 6 = 32			монета 14 = 32

- монета 7 = 64			монета 15 = 64

- монета 8 = 128			монета 16 = 128

- ПРИМЕР: Если требуется подтвердить монеты 1 - 2 - 3 - 4 - 13 - 15, требуется подтвердить следующую конфигурацию стоимости:

- С6 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15

- С7 = 16 + 64 = 80

- Условие “C 8” , “C9” - установка параметров определения 16-ти монет монетоприемником, при условии состояния меню “C 2” (Условие “C 2” - параменты установки условий выдачи сдачи монетоприемником)

- Состояние подменю оценивается и устанавливается по тому-же принципу как в “C 6” и “C 7” подменю (достоинство монет)

- Условие “C 10” - установка параметров заводских настоек  (погрешности)

- Таблица заводских настроек:

- Присутствующие приложения			Приложение продаж

- “C 10”	=	18 / 2D			Приложение 1

- “C 10”	=	19 / 1D			Приложение 1

- “C 10”	=	20 / 2D			Приложение 1

- “C 10”	=	21 / 4D			Приложение 1

- “C 10”	=	22 / 2D			Приложение 6

- “C 10”	=	23 / 4D			Приложение 6

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме ConFY), установить значение Option.

- нажать и держать кнопку включения режима программирования (черная кнопка, утопленная в блоке управления, расположенного на обратной стороне двери) -  когда на дисплее высвечивается сообщение “RESET” - отпустить кнопку включения режима программирования.

- перепрограмировать ВСЕ параметры банкомата.

Подпрограмма установки пароля “PrEU”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме PrEU), - на дисплее высвечивается пароль, применяемый в настоящее время.

- оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение пароля.

- оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения пароля (сохранить).

- Подпрограмма  установки языка “LAnG”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме LAnG), - на дисплее высвечивается язык, применяемый в настоящее время.

- оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение языка общения:

- “EnG”	- английский язык;

- “Frn”	- французский язык;

- “Ger”	- немецкий язык;

- “ItA”	- итальянский язык;

- “Port”	- португальский язык;

- “ESP”	- испанский язык;

- “SLO”	- словацкий язык;

- оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения языка (сохранить) или вернуться в предыдущую подпрограмму.

- Подпрограмма  установки значения времени “tInE”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме tInE), войти в подпрограмму установки значения времени  - на дисплее высвечивается сообщение:

- “Enb X”	- статус времени, где (X = 0 - условие установки времени выключено, X = 1 - условие установки времени включено); оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения времени (сохранить).

- “YEAr”	- статус года, оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение года; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения года (сохранить); оперируя кнопкой HOME, вернуться в предыдущую подпрограмму меню “Enb X”.

- “nth”	- статус месяца, оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение месяца; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения месяца (сохранить); оперируя кнопкой HOME, вернуться в предыдущую подпрограмму меню “Enb X”.

- “dAtE”	- статус дня, оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение дня; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения дня (сохранить); оперируя кнопкой HOME, вернуться в предыдущую подпрограмму меню “Enb X”.

- “Hour”	- статус времени - час / минута, оперируя кнопками DOUN или UP изменить значение времени - час / минута; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить внесенные изменения значения времени - час / минута (сохранить); оперируя кнопкой HOME, вернуться в предыдущую подпрограмму меню “Enb X”.

- “AUS”	- Австралийский временной пояс;

- “EU”	- Европийский временной пояс;

- “NA”	- Североамериканский временной пояс;

- “OFF”	- Отсутствие временного пояса.

Подпрограмма  установки контроля системы подсветки лицевой панели банкомата “LIt”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме LIt), войти в подпрограмму установки состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата  - на дисплее высвечивается сообщение:

- “Enb X”	- статус установки состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата  в режиме настоящего времени, где (X = 0 - состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата  в режиме настоящего времени выключено, X = 1 - состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата  в режиме настоящего времени включено);

- “Strt” - установка времени начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата:

- “dAY” - выбор дня недели - начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата; оперируя кнопкой ENTER, выбрать день недели начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора дня недели начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата (0 = день недели не выбран, 1 = день недели выбран.

- “Hour” - выбор реального времени, час/минута начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата в выбранный день недели.

“StoP” - установка времени окончания работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата:

- “dAY” - выбор дня недели - начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата; оперируя кнопкой ENTER, выбрать день недели начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора дня недели начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата (0 = день недели не выбран, 1 = день недели выбран.

- “Hour” - выбор реального времени, час/минута начала работы состояния системы контроля подсветки лицевой панели банкомата в режиме реального времени.

- Подпрограмма  установки системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата “rFrG”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме rFrG), войти в подпрограмму установки состояния системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата  - на дисплее высвечивается сообщение:

- “Enb X”	- статус установки состояния системы контроля температуры с системе охлаждения банкомата в режиме настоящего времени, где (X = 0 - состояния системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата в режиме настоящего времени выключено, X = 1 состояния системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата в режиме настоящего времени включено);

- “Strt” - установка времени начала работы состояния системы контроля состояния системы контроля температуры в системе охлаждения  банкомата:

- “dAY” - выбор дня недели - начала работы состояния системы контроля состояния системы контроля температуры в системе охлаждения  банкомата; оперируя кнопкой ENTER, выбрать день недели начала работы системы контроля контроля температуры в системе охлаждения  банкомата; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора дня недели начала работы состояния системы контроля контроля температуры в системе охлаждения  банкомата банкомата (0 = день недели не выбран, 1 = день недели выбран.

- “Hour” - выбор реального времени, час/минута начала работы состояния системы контроля контроля температуры в системе охлаждения  банкомата в выбранный день недели.

- “dEG X” - установка стандарта температуры системы контроля температуры в системе охлаждения  банкомата, (где Х = С - стандарт температуры в системе Цельсия; Х = F - стандарт температуры в системе Форенгейт).

- “SEtp” - установка минимальной температуры системы контроля температуры в системе охлаждения  банкомата, (проверить стандарт температуры в подпрограмме dEG, С - стандарт температуры в системе Цельсия; F - стандарт температуры в системе Форенгейт), оперируя кнопкой ENTER, выбрать минимальную температуру системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата.

- НАПОМИНАНИЕ: МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БАНКОМАТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ +1, 5 ?С (+35?F).

- “Stor” - установка средней температуры хранения продукции системы контроля температуры в системе охлаждения  банкомата, (проверить стандарт температуры в подпрограмме dEG, С - стандарт температуры в системе Цельсия; F - стандарт температуры в системе Форенгейт), оперируя кнопкой ENTER, выбрать требуемую температуру системы контроля температуры в системе охлаждения банкомата.

- НАПОМИНАНИЕ: МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БАНКОМАТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ +15 ?С (+60?F).

- “dSP X” - установка индикации температуры в системе охлаждения  банкомата в режиме реального времени, где (если Х = 1 индикация температуры в системе охлаждения  банкомата в режиме реального времени включена, если Х = 0 индикация температуры в системе охлаждения  банкомата в режиме реального времени выключена).

- Подпрограмма  выбора условий предоставления скидок при продаже через банкомат “dISC”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме dISC), войти в подпрограмму выбора условий предоставления скидок - конфигурации подменю:

- “Enb X” - установка выбора условий предоставления скидок, где (если Х = 1 условия предоставления скидок  включены, если Х = 0 условия предоставления скидок  включены).

- “Strt” - установка времени начала предоставления скидок в условиях реального времени - конфигурации подменю:

- “dAY” - выбор дня недели - начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата; оперируя кнопкой ENTER, выбрать день недели начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора дня недели начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата (0 = день недели не выбран, 1 = день недели выбран.

- “Hour” - выбор реального времени, час/минута начала работы работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата в выбранный день недели.

- “StoP” - установка времени окончания установок выбора условий предоставления скидок банкомата:

- “dAY” - выбор дня недели - начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата; оперируя кнопкой ENTER, выбрать день недели начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата; оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора дня недели начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата (0 = день недели не выбран, 1 = день недели выбран.

- “Hour” - выбор реального времени, час/минута начала работы установок выбора условий предоставления скидок банкомата в режиме реального времени.

- “SEL nn X” - установка номера ячейки/колонки выдачи продукта, где: (nn - номер ячейки выдачи продукта) в которой установлен выбор условий предоставления скидок банкомата, где: (X = 0 установка выбора условий предоставления скидок банкомата выключена, X = 1 установка выбора условий предоставления скидок банкомата включена) или же индикация меню “ALL X” - установка выбора условий предоставления скидок банкомата по всем ячейкам/колонкам выдачи продукта включена.

- Подпрограмма  выбора конфигурации выбора продукции при продаже через банкомат “SdEP”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме SdEP), войти в подпрограмму выбора конфигурации выкладки продукции при продаже через банкомат - на дисплее высвечивается номер ячейки/колонки выдачи продукта и статус конфигурации выбора продукции при продаже через эту ячейку/колонку выдачи продукта.

- ПРИМЕР: “0 1 4” означающее n ?1 установку конфигурации выбора продукта - 4  (четыре) продукта на глубину в одной ячейке/колонке выдачи продукта.

- Имеется возможность менять конфигурацию выбора продукта каждой отдельно взятой ячейки/колонки выдачи продукта 1, 2, 3, 4. При установке конфигурации выбора продукта следует учесть, что при выборе условия 3 реально система работает максимум в режиме 4, но с тремя продуктами.

- НАПОМИНАНИЕ: ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИПРОДУКЦИИ ПРИ ПРДАЖЕ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ФЛАЖКИ ПРИВОДОВ ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ В ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ЗАФИКСИРОВАТЬ НЕОБХОДИМУЮ КОНФИГУРАЦИЮ)

- НАПОМИНАНИЕ: при отсутствии дополнения меню подпрограммы выбора конфигурации выбора продукции при продаже через банкомат следует выполнить следующую процедуру:

- войти в подпрограмму “Con” - на дисплее высветится сообщение Con.

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме Con), войти в подменю “C 2”.

- оперируя кнопками DOUN или UP установить значение С 2 = 1.

- оперируя кнопкой ENTER, подтвердить статус выбора значения системы (предыдущая операция).

Подпрограмма возврата системы в исходное положение в режиме открытой двери и реального времени “rtn”

- оперируя кнопкой ENTER  (в подпрограмме rtn), вернуться в подпрограмму в режиме открытой двери.

Главное      Под          Под       Под        Под               Описание действия/сообщения

Меню        Меню 1   Меню 2   Меню 3   Меню4

Eror						      программа выявления ошибок					NonE					      отсутствие ошибок						Uend					      механизм продажи продукта

ошибка “Защемление” продукта

CJ XX			      номер колонки выдачи продукта

CtrI					      контроль ошибок механизма продаж					    DS				      концевой выключатель двери

Ran				      RAM - ошибка модуля системы сервиса

ACLO			      системы эл.снабжения

SF				      фактор несовместимости

IS				      концевой выключатель выдачи продукта

Ib				      колонка выдачи продукта

SEL					      кнопка выбора продукта

SL XX			      номер кнопки выбора продукта

StS					      соответствие колонок выдачи продукта

UA XX			      неподходящая колонка выдачи продукта

CHAr					      ошибка в монетоприемнике

СС			      	      ошибка в соединениях монетоприемника

TS			      	      трубка монет монетоприемника

IC			      	      механизм выдачи сдачи заблокирован

TJ XX		      	      монета втрубке заблокирована

CrCH		      	      проверка сумматора продаж

EE		      	   	     чрезмерные попытки

NJ		      	 	     монета в монетоприемнике заблокирована

LA		      	 	     запас монет меньше минимаольного уровня

DIS		      	 	     условие скидок

Rout		      	      ошибка монет

BUAL					      ошибка в банкнотоприемнике

BC			      	      ошибка в соединениях банкнотоприемника

BFUL		      	      сейф банкнотоприемника переполнен

BILL		      	      дефект мотора банкнотоприемника

BJ			      	      защемление банкноты в банкнотоприемнике

BrCH		      	      ошибка в суммировании в банкнотоприемнике

BOPn		      	      сейф банкнотоприемн. открыт или отсутствует

BS			      	      ошибка считывающего устройства банкнотопр.

Crdr					      ошибка в системе считывания карточек

CrC			      	     ошибка в соединениях системы счит/ карточек

Cr XY		      	     код ошибки системы счит/ карточек нечитаем

RFrG					     ошибка в системе охлаждения банкомата

SenS		      	     датчик температуры

COLd		      	     температура ниже предельно-допустимой

Hot			      	     температура выше предельно-допустимой

CnPr		      	     система охлаждения продукции не работает

Htr			      	     система подогрева продукции не работает

CPo						     ошибока в системе выдачи сдачи

tube 1-4 value			     сообщение количества монет в трубке

tube 1-4 value			     выдача монет из трубки монетоприемника

tUFL						     заполнение монетами трубок монетоприемника

value on tube			     сообщ. результата заполнения трубок монетами

tESt						     процедура тестирования операций банкомата

Uend					     тестирование банкомата

CO  1		      	     ячейка/колонка № 1

…..		  	    	     ячейка/колонка № …..

CO  12		      	     ячейка/колонка № 12

SL					     тестирование концевиков выбора продукта

SL X		      	     тестирование концевика № Х  выбора продукта

SO					     тест окончания продукта в ячейке/колонке

C  1 X		      	     сообщ. результата изменения вячейке № 1

…..			      	     сообщ. результата изменения вячейке №  …..

C 12 X		      	     сообщ. результата изменения вячейке № 12

DSP					     сообщение результата тестирования

C  1 X		      	     сообщ. результата теста вячейке № 1

…..			      	     сообщ. результата теста вячейке №  …..

C 12 X		      	     сообщ. результата теста вячейке № 12

RELY					     тест внешних устройств

CnP X		      	     компрессор

FAn X		      	     испаритель

Lit X		   	   	     подсветка лицевой панели банкомата

Htr X		      	     подогрев

TEmP					     тест датчика температуры

PASS		      	   			     ввод защитного пароля 4-2-3-1-4

CASH					      проверка операций с наличностью

CASH	      	     	      проверка операций с наличностью

XXXX		      история продаж банкомата

CA X		      	      установки

XXXX		      установки

SALE					      история продаж брендов

SALE		      	      история продаж банкомата

XXXX		      установки

SL X		      	      установки

XXXX	  	      установки

PrIC					      установка цены продукта

SPrI			      	      установка единственной цены продукта

Pr   1		      	      установка общей цены продукта ячейки № 1

…			      	      ячейки № 1 - № …

Pr 12		      	      ячейки № 12

All			      	      все ячейки

dd.cc		      редактирование цены продукта

StS					       соответствие колонки и селек. переключателя

Opt  1		      	       конфигурация программы Opt 1

…		   	   	       конфигурация программы Opt 1 -  …

Opt  6		      	       конфигурация программы Opt 6

CStS		      	       конфигурация индивидуальной программы

SL 1 - nn 	       конфигурация инд.прогр. колонки № 1

or nonE     	       отмена

….	       	       конфигурация инд.прогр. колонки № …

SL 12 - nn 	       конфигурация инд.прогр. колонки № 12

or nonE      	       отмена

dCnn X     модуль-редактор

SAUE	        	        сохранение внесенных изменений

Con	   			     		конфигурация меню

C    1			      	0=единств.цена;1=единая цена продукта

C    2			      	дополнения, 0=выключены;1-включены

C    3			      	сообщения, 0=выключены;1-включены

C    4			      	открытая дверь, 0=ошибка;1-обследование

C    5			      	модуль, 0=после аудита;1- после чтения

C    6			      	резерв на будующие дополнения

C    7			      	кредит, 0=удалить через 5 мин.;1-сохранить

C    8			      	сдача монет, 0=отсутствие;1- присутствие

C    9			      	??????, 0=отсутствие;1- присутствие

C  10			      	банкнотопр., 0=присутствует;1- присутствует

C  11			      	тип банкомата, 0=1-дверная;1- модульная

C  12			          контроль темпер., 0=электроника;1-термостат

CСOC	      			     		контроль функции выдачи сдачи монет

Con X			      	функция выдачи сдачи монет

Con X	      	       	модуль функции выдачи сдачи монет (0/1)

CCU			      	коррекция функции выдачи сдачи монет

ACC			      	обезусловная выдача сдачи монет

ConFY			      	конфигурация монет для выдачи сдачи

C  01  	  	       	резервация для будующих приложений

C  02  	  	       	мин.запас монет для выдачи сдачи 0-14 шт.

C  03	  	       	конфигур.выдачи сдачи-прогр.мин.запас

C  04	  	       	конфигур.-банкнотоприемник

C  05  	  	           конфигур.-банкнотопр.+мин.выдача сдачи

C  06  	  	       	конфигур.достоинства монет 0-255

C  07  	  	       	конфигур.достоинства монет 0-255

C  08	  	       	конфигур.дост.монет с мин.запасом 0-255

C  09 	  	       	конфигур.дост.монет с мин.запасом 0-255

C  10	  	       	заводские настройки

PrEU	   			     		контроль функции ввода защитного пароля

pppp			      	функция ввода нового защитного пароля

LanG	         			     		выбор языка

EnG			      	английский

Frn				      	французский

GER			      	немецкий

Ita				      	итальянский

Port			      	португальский

ESP			      	испанский

SLO			      	словацкий

Tine/Time	      		     		функция времени

Enb X			      	функция редактирования времени

Enb X	  	       	входной модуль настройки (0/1)

YEAr			      	функция редактирования года

yy    	  	       	входной модуль настройки года, 00 - 99 (Y2K)

nthr			      	функция редактирования месяца

mm		       	входной модуль настройки месяца, 01 - 12

dAtE			      	функция редактирования дня недели

dd		      	входной модуль настр. дня недели, 01 - 31

Hour			      	функция редактирования часа и минуты

hhmm		      	входной модуль настройки часа, 00 - 24

hhmm		      	входной модуль настройки минуты, 00 - 59

dSt			      	функция упр.временем подсветки логотипа

OFF		      	функция выключена

AUS		      	стандарт времменого пояса Австрии

EU		      	стандарт времменого пояса Европы

NA		      	стандарт врем.пояса Северной Америки

Lit					      	функция контроля подсветкой

Enb X			      	управление временем подсветки

Enb X 	      	функция управление (0=выкл.;1=вкл.)

Strt				      	функция упр.периодом работы подсветки

dAY 		      	день начала функционирования

non X      	установка дня

….      	пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X      	все дни недели (0/1)

Hour		      	время начала функционирования

hhmm      	установка часа (00 - 24)

hhmm      	установка минуты (00 - 59)

StoP			      	функция упр.периодом работы подсветки

dAY 		      	день окончания функционирования

non X      	установка дня недели

….      	пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X      	все дни недели (0/1)

Hour		      	время окончания функционирования

hhmm      	установка часа (00 - 24)

hhmm      	установка минуты (00 - 59)

RFrG					      	контроль холодильной установки во времени

Enb X			      	функция контроля холодильной установки

Enb X		      	функция (0=выключена;1=включена)

Strt				      	установка начала работы холод.установки

dAY		      	день начала функционирования

non X      	установка дня недели

….      	пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X      	все дни недели (0/1)

Hour		      	установка часа и минуты начала работы уст.

hhmm      	установка часа (00 - 24)

hhmm      	установка минуты (00 - 59)

StoP			      	установка окончания работы холод.установки

dAY		      	день окончания функционирования

non X      	установка дня недели окончания работы уст.

….      	пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X      	все дни недели (0/1)

Hour		      	установка часа и минуты окончания работы

hhmm      	установка часа (00 - 24)

hhmm      	установка минуты (00 - 59)

dEG X			      	управление температурным режимом

dEG X	      	модуль упр.температурой (C/F)

SEtP			      	установка температурного режима

tt.t X		      	модуль установки температурой

Stor			      	установка температуры в нерабочее время

tt.t X		      	модуль установки температурой

dSP X			      	индикация температуры на дисплее

dSP X		      	модуль индикации (0/1)

dISC	      	   			     	функция скидок

Enb X			      	установка функции скидок

Enb X		      	функция (0=выключена;1=включена)

Strt				      	установка начала функ.системы скидок

dAY		      	день начала функц.системы скидок

non X	установка дня недели

….  		пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X 	все дни недели (0/1)

Hour	 	     	устан.часа и мин. начала.функц.сист.скидок

hhmm 	установка часа (00 - 24)

hhmm 	установка минуты (00 - 59)

StoP			      	установка окончания функ.системы скидок

dAY		      	день окончания функц.системы скидок

non X	установка дня недели

…. 		пон.,вторн.,среда,четв.,пятн.,субб.,воскр.

ALL X 	все дни недели (0/1)

Hour	 	     	устан.часа и мин.оконч.функц.системы скидок

hhmm 	установка часа (00 - 24)

hhmm 	установка минуты (00 - 59)

SEL				      	установка № ячейки функ.системы скидок

SEL 01-12 X	     	функция (0=выключена;1=включена)

LESS			      	установка эквивалента скидки

dd.cc		     	эквивалент скидки (00,00,99,99)

SdEP	      	   			     	функция установки размера продукции

01 X			      	установка ячейки/колонки № 01

….				      	установка ячейки/колонки № ..

12 X				      	установка ячейки/колонки № 12

12 X	 	     	установка размера/глубины 1,2,3,4

Rtn	      	   			     	возврат программы в модуль SALES